# 桑拿锁2号锁体操作说明

适用型号：

QS9307EM&TM              QS9312EM&TM

QS9316EM&TM              QS9345EM

QS9346EM                   QS9351EM

QS9352EM                   QS9353EM

配卡说明：

备注：1、出厂已设置好管理卡；

2、单卡开柜门：碰一下管理卡蓝灯闪烁时接着碰客人卡即可；

3、双卡开柜门：碰一下管理卡蓝灯闪烁时接着碰客人卡，碰二下管理卡蓝灯闪

烁时接着碰服务员卡即可；

4、配总卡：碰四下管理卡蓝灯闪烁时碰总卡，总卡即配置成功。

一、 卡片功能类型（分为四种）

管理卡（1张）、总卡(最多可设置3张)，服务员卡（最多可设置20张）、客人卡（1张）

二、 设置方法（出厂已设置好管理卡，如需重新设置请按第6步骤方法操作）

1. 管理卡：感应第一张卡即为管理卡，管理卡有设置及删除的功能。

注：管理卡可直接开锁。(出厂已设置好管理卡)

2. 单卡开门：用管理卡感应1次，蓝灯闪烁时感应客人卡，停止闪烁后，客人卡可开门。

注：如管理卡又设置一张客人卡,新客人卡可以开门,之前的自动取消开门功能。

3. 双卡开门：用管理卡连续感应2次，蓝灯闪烁时感应服务员卡，停止闪烁后，用客人卡和服务员卡可开门。

注：如需要设置多张服务员卡需在管理卡嘀2下后需连续设置。

4. 总卡：用管理卡连续感应4次，蓝灯闪烁时感应总卡，蓝灯停止闪烁后，总卡可开门。

注：根据客户需要自行设置。

5. 清空所有设置的信息：

用管理卡连续感应5次后，滴-滴2声长响并伴随蓝灯闪2次，所有设置过的开锁信息全部清空。

注：只保留管理卡功能。

6. 通过初始化按钮清空所有信息：

通过锁芯背面的一个小孔，使用工具按钮开关2秒钟，嘀一声响蓝灯闪烁，灯灭后所有信息清空。

（清空后按第1步骤重新设置即可以使用）

三、注意事项

1. 每批锁配件：管理卡，客人卡，外接电源盒。

服务员卡（设置双开的才配），超出的配件需另外购买。

2. 管理卡有设置及删除功能，应妥善保管，如管理卡不见则全部需重新设置过。

3. 总卡设置好后，可开所有的锁，所以请妥善保管。

4. 如柜门锁电量不足开不了门，可以通过外接电源盒连接面板打开。

5. 按线路板按钮开关清空信息后，锁舌处于开门状态，未设置客人卡状态下锁舌未伸出不报警；客人卡服务员卡设置后，报警功能启动，锁舌未伸出，会连续8次“嘀”声报警提示音并伴随蓝灯快速闪烁。

6. 如果锁坏了,可把面板拆下来,用机械钥匙可以开锁,所以请妥善保管。

7. 只能用五号的碱性电池,不能用可充电电池